ИНСТИТУТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ

Не секретно

Инв. № 4703/204

Экз.№ 2

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования

КИКЕРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Волосовского муниципального района

Ленинградской области

Том 4

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Санкт-Петербург

2011

ООО «Институт территориального планирования    «урбаника»

________________________________________________________________

191119, Санкт-Петербург, ул. Достоевского, дом 44

Тел./факс (812)318-32-01.  Email: info@urbanica.spb.ru

http://www.urbanica.spb.ru/

________________________________________________________________

Не секретно

Инв.№ 4703/204

Экз.№ 2

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования

КИКЕРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Волосовского муниципального района

Ленинградской области

Том 4

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Генеральный директор							А.В.Финогенов

Руководитель проекта							А.С.Холоднов

Санкт-Петербург

2011 год

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	4

1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	5

2 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	14

2.1 Промышленная и коммунально-складская территория	14

2.2 Жилые зоны	15

2.3 Противопожарное водоснабжение	15

2.4 Объекты пожарной охраны	15

3 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	17

3.1 Мероприятия по снижению пожарной опасности жилой застройки населенных пунктов	17

3.2 Мероприятия по снижению пожаровзрывоопасности при размещении предприятий в производственных зонах	17

3.3 Мероприятия по организации противопожарного водоснабжения	18

3.4 Количество и места дислокации подразделений пожарной охраны	19

## ВВЕДЕНИЕ

Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» разработан в составе раздела «ИТМ ГО ЧС» генерального плана Кикеринского сельского поселения.

При разработке раздела учитывались требования следующих нормативно-правовых и нормативно-технических актов:

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»

Методические рекомендации по определению мест размещения подразделений пожарной охраны в населенных пунктах в целях доведения времени прибытия первого подразделения пожарной охраны до нормативных значений

Иных нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности.

В разделе приводится перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности поселения, обоснование решений генерального плана с точки зрения обеспечения пожарной безопасности на территории поселения, организации системы внешних источников противопожарного водоснабжения, выбора количества и мест дислокации подразделений пожарной охраны.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Полная характеристика территории представлена в Томе «Материалы по обоснованию Генерального плана муниципального образования Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» (Том 2 книга 1).

Муниципальное образование «Кикеринское сельское поселение»  входит в состав муниципального образования «Волосовский район» Ленинградской области и расположено в его восточной части, на севере и северо-западе граничит с Губаницким сельским поселением,  на востоке – с Гатчинским районом, на юге – с Калитинским сельским поселением, на западе – с Волосовским городским поселением. Расстояние от посёлка Кикерино по автомобильной дороге до города Волосово составляет 7 км, до Санкт-Петербурга – 75 км, до Ивангорода и границы с Эстонией – 88 км, до порта Усть-Луга – 110 км. Поселение не имеет выхода к государственной границе и выхода к морю.

Согласно природно-географической ситуации восточная часть поселения представлена лесопокрытыми территориями, западная часть преимущественно занята сельскохозяйственными угодьями, градостроительно-значимыми  населёнными пунктами и территориями промышленных предприятий.

  - Инженерно-геологические и климатические условия

Территория Кикеринского сельского поселения расположена в пределах крупного геоморфологического района – Ижорского плато.

Район характеризуется слабовсхолмленным рельефом. Абсолютные отметки поверхности в пределах поселения изменяются от 117 до 165 м. На большей части территории преобладают отметки 130-136 м. Общий уклон поверхности наблюдается в южном направлении. Реки в пределах проектируемой территории отсутствуют. Общий равнинный характер поверхности нарушается наличием отдельных гряд и холмов различного ледникового генезиса (конечные морены, озы, камы). Отрицательные формы рельефа представлены воронкообразными и блюдцеобразными западинами диаметром 3 и более метров. Происхождение воронок установить сложно, часть из них техногенного происхождения времен второй мировой войны, часть – результат карстовых процессов, в настоящее время неактивных.

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие породы палеозойского и четвертичного возраста залегающие на архейском кристаллическом фундаменте.

Климатические условия Кикеринского сельского поселения характеризуются умеренным летом и мягкой зимой. Температура воздуха изменяется летом от +9,3°C до +16,6 °C, зимой от – 6,0 °C до – 8,4 °C. Среднемесячная температура января составляет – 9,2 °C, июля - +21,5 °C. Абсолютный минимум составляет -41°C, абсолютный максимум составляет +32 °C. Продолжительность безморозного периода в среднем, составляет 108 дней.

Поселение относится к зоне достаточного увлажнения. Количество осадков полностью компенсирует увлажнение. Наибольшее количество оcадков приходится на летние месяцы - > 300 мм, в холодный период - 116 мм. При этом среднегодовой максимум составляет 845 мм. Снежный покров в феврале – марте достигает 85 см. Нормативная глубина промерзания грунтов, в среднем, составляет 1,3 м. Метеорологические характеристики поселения представлены в таблице.

Таблица № 1.1.-1. Основные метеорологические характеристики Кикеринского сельского поселения

| Метеорологические характеристики | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Осадки | Число дней | 188 |
| Скорость ветра | м/с | 3,3 |
| Повторяемость ветров со скоростью 0-1 м/с | % | 29,9 |
| Повторяемость туманов | % | 4,0 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца | °C | 21,5 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее холодного месяца | °C | - 9,2 |
| Скорость ветра, повторяемость превышений которой составляет 5 % | м/с | 8 |

  - Характер застройки поселения

Планировочным и административным центром Кикеринского сельского поселения является посёлок Кикерино. В состав поселения входят населенные пункты: поселок Кикерино, поселок Восемьдесят первый километр, поселок отделение совхоза Кикерино, деревня Арбонье, деревня Большое Кикерино, деревня Липовая Гора, деревня Малое Кикерино, деревня Мыза Арбонье, деревня Роговицы.

Посёлок Кикерино

Посёлок расположен на пересечении автодорог Р38 Гатчина – Ополье и Р40 Кемполово – Шапки и имеет удобные транспортные связи со всеми районами области. Расстояние от посёлка Кикерино по автомобильной дороге до города Волосово составляет 7 км, до Санкт-Петербурга – 75 км, до Ивангорода и границы с Эстонией – 88 км, до порта Усть-Луга – 110 км. В посёлке находится железнодорожная станция Кикерино. На станции останавливаются все проходящие через неё пригородные поезда. Развито автобусное сообщение. Современное население посёлка (по данным на 01.01.2011.) составляет 2068 человек. Территория в границах населённого пункта составляет 391,43 га.

Посёлок Восемьдесят первый километр

Современное население посёлка (по данным на 01.01.2011.) составляет 29 человек.

Территория в границах населённого пункта составляет 4,88 га. В посёлке находится железнодорожный остановочный пункт Роговицы.

Посёлок расположен в западной части Кикеринского сельского поселения вдоль автодороги регионального значения Р38 Гатчина – Ополье. Общая планировочная структура населённого пункта имеет четкую пространственную взаимосвязь с крупными производственными площадками, расположенными к югу от автодороги регионального значения Р38.

Посёлок Восемьдесят первый километр сформирован на базе промышленного комплекса, представленного в виде промышленных и коммунально-складских предприятий и организаций: ООО «Объединение Биопром», ЗАО «Доломит», ЗАО «Волосовоавтотранс».

Населённый пункт разделён на три основные зоны: территорию коммунально-складских предприятий и организаций, объектов инженерной инфраструктуры и территорию малоэтажной многоквартирной жилой застройки (2-3 этажа).

Посёлок Отделение совхоза Кикерино

Посёлок расположен между двух основных транспортных артерий:

на севере – вдоль автодороги  Р38 Гатчина — Ополье, на юге – вдоль железной дороги, на востоке примыкает к границе населённого пункта Кикерино.

Современное население посёлка (по данным на 01.01.2011.) составляет 127 человек.

Территория в границах населённого пункта составляет 21,45 га.

В планировочной структуре посёлка Отделение совхоза Кикерино отсутствуют внутрипоселковые улицы и дороги, по факту участки автодороги регионального значения являются единственными планировочными осями, вдоль которых в хаотичном порядке расположены земельные участки с индивидуальной жилой застройкой. На территории данного населённого пункта нет четко сформированной квартальной застройки, скудно развита общественно-деловая зона – представленная лишь объектом торговли.

Деревня Арбонье

Современное население посёлка (по данным на 01.01.2011.) составляет 31 человек.

Территория в границах населённого пункта составляет 49,89 га.

Населённый пункт расположен в восточном направлении от посёлка Кикерино южнее железнодорожного полотна. В основе планировочной структуры лежит улица Тихая, вдоль которой расположены участки индивидуальной жилой застройки. Населённый пункт имеет  линейную планировочную связь с дорогой регионального значения Р38 Гатчина – Ополье.

Деревня Большое Кикерино

Современное население посёлка (по данным на 01.01.2011.) составляет 37 человек.

Территория в границах населённого пункта составляет 74,13 га.

Планировочная структура представлена тремя улицами: ул. Северная, ул. Тихая, ул. Мирная, вокруг которых сформированы участки с индивидуальной жилой застройкой.

В северной части населённого пункта имеются водозаборные сооружения.

Деревня Липовая Гора

Современное население посёлка (по данным на 01.01.2011.) составляет 3 человека.

Территория в границах населённого пункта составляет 31,24 га.

Планировочную структуру  данного населённого пункта составляют две параллельно расположенные улицы (ул. Сиреневая, ул. Липовая) с участками индивидуальной жилой застройки.

Деревня Малое Кикерино

Современное население деревни (по данным на 01.01.2011.) составляет 31 человек.

Территория в границах населённого пункта составляет 30,55 га.

Населённый пункт соединён линиями связи с основными транспортными артериями: автомобильными дорогами местного значения с главными планировочными осями:

- в восточном направлении – дорогой регионального назначения (Р40 Кемполово – Шапки),

- в южном направлении – дорогой регионального значения (Р38 Гатчина – Ополье).

Улично-дорожная сеть внутри границ населённого пункта представлена тремя улицами: ул. Луговая, ул. Новая, ул. Полевая, вдоль которых сформирована индивидуальная жилая застройка (2-3 этажа) с приусадебными участками.

Деревня Мыза Арбонье

Современное население посёлка (по данным на 01.01.2011.) составляет 12 человек.

Территория в границах населённого пункта составляет 18,56 га. Деревня Мыза Арбонье расположена в восточном направлении от посёлка Кикерино. Планировочная структура имеет  линейную связь с дорогой регионального значения Р38 Гатчина – Ополье.

Населённый пункт представляет собой несколько участков малоплотной застройки индивидуальными жилыми домами.

Деревня Роговицы

Современное население посёлка (по данным на 01.01.2011.) составляет 63 человека.

Территория в границах населённого пункта составляет 47,19 га.

Планировочную структуру населённого пункта образуют главная планировочная ось (автодорога регионального значения Р38), проходящая в поперечном направлении и три второстепенные линии связи, проходящие в продольном направлении. Деревня Роговицы расположена в обе стороны от основной транспортной артерии. При этом наблюдается отсутствие четко сформированной застройки, представленной индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. В западной части населённого пункта размещены объекты инженерной инфраструктуры, представленные водозаборными сооружениями и водонапорной башней. Социальная инфраструктура в данном населённом пункте отсутствует.

Производственная зона.

Основные промышленные площадки расположены на юге и юго-западе Кикеринского сельского поселения. Производственная зона в основном представлена промышленными и коммунально-складскими предприятиями и организациями:

- ЗАО «Электрик».

- ЗАО «Горн».

- ООО «Объединение Биопром».

- ЗАО «Доломит».

- ЗАО «Волосовоавтотранс».

- ЗАО «Щебсервис плюс».

- ЗАО «Северный путь».

- ООО «Н+Н».

- ООО «Стройснаб».

- ООО «Щебсервис».

Южнее посёлка Отделение совхоза Кикерино, существует резерв территории для развития производственной зоны.

  - Население и промышленность

Численность населения Кикеринского сельского поселения на 01.01.2011 г. составила 2401 человек. С 2006 года численность населения поселения увеличилась на 8,3% . Рост численности населения в поселении обусловлен миграционным приростом и изменениями в законодательстве, связанными с возможностью получения постоянной регистрации в дачном хозяйстве.

Опорный каркас системы расселения формируется не только постоянным, но и временным населением, которое в отдельных населенных пунктах превышает постоянное. На территории поселения на 2011 год зарегистрировано 435 дачных хозяйств. Количество дачных хозяйств относительно немногочисленно в сравнении с другими территориями Ленинградской области.

Наибольшая концентрация дачных хозяйств наблюдается в поселке Кикерино, в деревне Большое Кикерино, деревне Арбонье, деревне Малое Кикерино и деревне Мыза Арбонье,  количество дачников превышают постоянное население в деревне Роговицы, деревне Большое Кикерино, деревне Арбонье, деревне Малое Кикерино, деревне Мыза Арбонье, деревне Липовая Гора.

Территория поселения имеет ярко выраженную промышленную специализацию, значительная часть предприятий специализируется на производстве строительных материалов. Сельское хозяйство, несмотря на наличие значительных земельных ресурсов, не получило должного развития, на территории поселения отсутствуют сельскохозяйственные организации. Также на территории поселения расположена автозаправка ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт АЗС».

В поселке Кикерино выделяется три локальные промышленные зоны: южная, площадью 23 га, в которой расположены предприятия «H+H рус» и ООО «Баумит», северо-восточная, площадью 3,25 га в ней расположено предприятие ЗАО «Завод Электрик» и северо-западная, площадью 4 га на территории которой размешено предприятие ООО «Горн».

Вдоль трассы Р38 в нескольких километрах от Поселка восемьдесят первый километр выделяется 2 локальные промышленные зоны: западная, площадью 6,5 га, в которой расположено предприятие ООО «Волосовоавтотранс» и восточная, площадью 2,6 га, в которой расположены предприятия ООО «Объединение Биопром» и ЗАО «Доломит».

На территории Кикеринского сельского поселения сельскохозяйственная деятельность в настоящее время не получила должного развития. Так, в поселении не зарегистрировано ни одного сельскохозяйственного предприятия, сельскохозяйственная деятельность не ведется. Наиболее крупными владельцами земель сельскохозяйственного назначения являются ФГУП МИС Калитино, ЗАО «Кикерино» зарегистрированное в деревне Круковицы и ООО «Легионер».

  - Транспортные и инженерные условия

По территории Кикеринского сельского поселения в широтном направлении проходит железнодорожная магистраль Мга – Гатчина – Ивангород, с выходом к порту Усть-Луга. Через станцию Кикерино проходят следующие пригородные поезда:

- Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) – Кингисепп;

- Кингисепп – Санкт-Петербург (Балтийский вокзал);

- Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) – Гдов;

- Гдов – Санкт-Петербург (Балтийский вокзал).

Основой автодорожной сети поселения является автомобильные дороги регионального значения Гатчина – Ополье (широтное направление), Кемполово –Кикерино – Калитино – Выра – Тосно – Шапки (меридиональное направление). К этим дорогам примыкает несколько автодорог местного значения, в том числе без твердого асфальтобетонного покрытия, обслуживающих малые населенные пункты поселения (деревни: Малое Кикерино, Большое Кикерино, Роговицы, Арбонье, Мыза Арбонье, Липовая Гора).

Электроснабжение территории Кикеринского сельского поселения осуществляется от сетей ОАО «Ленэнерго».

На территории поселения расположена опорная ПС № 9 «Кикерино» 35/10 кВ с трансформаторами 2х10,3 МВА.

ПС № 9 расположена в южнее поселке Кикерино. От нее осуществляется электроснабжение всех населенных пунктов поселения, а также промышленной площадки в поселке Кикерино. Процент загрузки трансформаторов составил соответственно 4,1% и 6,6% от их проектной емкости, что говорит о незначительной нагрузке на подстанцию. Износ трансформаторов составляет  первого 70 %, второго – 100%, необходимо проведение текущих и капитальных ремонтов, реконструкция и техническое перевооружение отдельных элементов сетей.

По восточной границе поселения проходит ЛЭП 750 кВ Ленинградская АЭС – ПС Ленинградская, не участвующая в электроснабжении поселения напрямую.

Распределение электроэнергии на территории поселения осуществляется на напряжении 10 кВ.

От ПС № 9 в восточном направлении отходит фидер № 9 снабжающий восточную часть поселения: деревне Арбонье, деревне Мыза-Арбонье, и деревне Липовая Гора.

Фидер № 4 отходящий в западном направлении от ПС № 9 снабжает электроэнергией западную часть поселке Кикерино, а так же деревне Большое Кикерино, деревне Малое Кикерино и деревне Роговицы.

Из 20 трансформаторных подстанций, расположенных на территории сельского поселения – 5 эксплуатируются более 25 лет и требуют реконструкции.

Кроме того, практически у всех трансформаторных подстанций загрузка составляет 85-90 % и подключение к данным подстанциям новых потребителей становится невозможным.

На территории Кикеринского сельского поселения теплоснабжение потребителей осуществляется от котельной ООО «Энергобаланс», расположенной в южной части поселке Кикерино.

Котельная работает на газовом топливе, введена в эксплуатацию в 2009 году. От котельной происходит водоснабжение многоквартирной застройки поселок Кикерино. Жилой фонд остальных населенных пунктов поселения отапливается посредством печного отопления.

Газоснабжение территории Кикеринского сельского поселения осуществляется природным газом только на территории поселок Кикерино.

Централизованное газоснабжение поселения природным газом обеспечивается от ГРС «Волосово», расположенной вне проектируемой территории.

Потребление природного газа населением на территории поселения составляет 71,42 тыс. м3.

Всего на территории поселения газифицировано 310 квартир.

Состояние сетей газоснабжения находится в удовлетворительном состоянии.

Водоснабжение населенных пунктов поселения базируется исключительно на использовании подземной воды.  По данным паспорта муниципального образования за 2009 год мощность все водозаборных сооружений составляет 1,92 тыс.м³/сут.

На водозаборных скважинах водоподготовка не производится.

В поселке Кикерино работает централизованная система водоснабжения. Подача воды осуществляется непосредственно в здания и водоразборные колонки. В деревне Новая Деревня и Роговицы забор воды осуществляется непосредственно из  водозаборных скважин. Жители остальных населенных пунктов пользуются личными колодцами или водозаборными скважинами.

На территории поселения протяженность магистральных водопроводных сетей составляет 1,5 км, уличной водопроводной сети – 20,5 км, внутриквартальных и внутридворовых – 1,5 км.

Централизованным водоснабжением охвачены 53,1% населения, подачей воды в частные дома пользуются 17,3% жителей, подачей воды через водоразборные колонки пользуются 29,6% жителей поселения.

В настоящее время сточные воды канализованной части жилой многоквартирной застройки, объектов соцкультбыта и других предприятий по канализационным сетям поступают на насосную станцию, которая в свою очередь подает стоки на очистные сооружения города Волосово, расположенные в деревне Захонье.

Одиночное протяжение магистральных коллекторов составляет 12,4 км, уличных – 7,5 км, внутриквартальных и внутридворовых – 0,5 км.

Удаление жидких бытовых отходов из индивидуальных домов с водоснабжением от водоразборных колонок производиться в выгреба.

Системой централизованного водоотведения охвачено 53,3% жителей поселения, остальные жители для удаления жидких бытовых отходов пользуются выгребами и септиками.

Очистные сооружения полной биологической очистки расположены в деревне Захонье. Производительность очистных сооружений составляет 4,2 тыс.м³/сут. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в ручей Ветка. Год постройки очистных сооружений 1980.

Основным оператором проводной связи в Кикеринском сельском  поселении является филиалом «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком».

На территории поселения расположена одна цифровая АТСК 100/2000 общей монтированной абонентской емкостью 600 номеров, задействованной емкостью 433 номеров. В каждом населенном пункте Кикеринского сельского поселения установлены таксофоны универсальной услуги связи, всего 8 штук.

Основным оператором телевизионного вещания в Ленинградской области является Филиал "РТРС" – СПбРЦ.

Услуги почтовой связи на территории сельского поселения оказывает Кикеринский узел связи, расположенный по адресу Гатчинское шоссе, д. 27.

На территории Кикеринского сельского поселения услуги сотовой связи предоставляют  четыре основные компании: Теле2 Россия, МТС, Мегафон, Билайн.

# СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

## Промышленная и коммунально-складская территория

На территории Кикеринского сельского поселения отсутствуют опасные взрывопожароопасные объекты, за исключением автозаправочной станции, расположенной в районе промышленной зоны рядом с поселком Восемьдесят первый километр.

Особенности конструкции и технологического процесса АЗС практически исключают выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в окружающую среду, однако в процессе эксплуатации возможны локальные ЧС связанные с:

- Переливом нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики;

- Разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»;

- Разгерметизацией цистерны в результате транспортной аварии;

- Разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны.

В таблице представлены результаты расчета вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций на АЗС для различных видов аварий.

Таблица 2.1.-1.

| № п/п | Сценарий развития аварийной ситуации | Риск возникновения аварии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разгерметизация автоцистерны: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта | 6,3⋅10−6 |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. | 3,7⋅10−8 |
| 2 | Разъединение соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта | 9,5⋅10−3 |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. | 5⋅10−4 |
| 3 | Разгерметизация сливной муфты при приеме нефтепродуктов из АЦ: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта | 3,8⋅10−4 |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта | 2⋅10−5 |
| 4 | Перелив нефтепродукта при заполнении топливного бака автомобиля из-за отказа автоматики ТРК: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта | 4,8⋅10−6 |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. | 2,5⋅10−7 |

Учитывая высокую повторяемость технологических процессов на АЗС, частота возникновения той или иной аварийной ситуации может достигать 5 в год, поэтому на всех автозаправочных станциях необходимо строгое соблюдение технологических регламентов, а также в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

Проектом планируется размещение АЗС в районе поселка Отделение совхоза Кикерино на первую очередь. Зона поражения при чрезвычайной ситуации не будет выходить за территорию АЗС.

## Жилые зоны

В Кикеринском сельском поселении большинство населенных пунктов имеют единственную магистральную улицу  и несколько второстепенных, за исключением поселка Кикерино и деревни Малое Кикерино.

В целом магистральные улицы и дороги обеспечивают членение жилых зон населенных пунктов поселения противопожарными разрывами шириной в 100 м и более на участки значительно меньше 2,5 км², при преобладающей застройке зданиями и сооружениями I, II, III, IIIа степеней огнестойкости и не более 0,25 км² при преобладающей застройке зданиями IIIб, IV, IVа, V степеней огнестойкости.

Наибольшую пожарную опасность представляет деревянный жилой фонд, а также жилой фонд, находящийся в ветхом и аварийном состоянии. Уровень износа жилищного фонда на начало 2010 года оценивался в 30%.

## Противопожарное водоснабжение

Система противопожарного водоснабжения присутствует только в поселке Кикерино, совмещенная с хозяйственно-питьевым водоснабжением. В остальных населенных пунктах жители пользуются личными и общественными колодцами.

Места хранения аварийных и противопожарных запасов воды отсутствуют. Забор воды для тушения происходит из местных водоемов.

Водопроводные сети на территории поселка Кикерино находятся в удовлетворительном состоянии. Отсутствуют магистральные водопроводные кольца. Закольцовка произведена поквартально.

## Объекты пожарной охраны

На территории Кикеринского сельского поселения отсутствуют пожарные части. Территорию поселения обслуживает пожарная часть № 119, расположенная в городе Волосово.

Данная пожарная часть расположена в пределах нормативного времени доступности от всех населенных пунктов Кикеринского сельского поселения (20 мин). В соответствии с этими данными выполняется требования N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» о размещении пожарных депо. Строительство новых объектов пожарной охраны на территории Кикеринского сельского поселения генеральным планом не предусматривается.

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Мероприятия по снижению пожарной опасности жилой застройки населенных пунктов

Основными мероприятиями по снижению пожарной опасности жилой и общественной застройки являются:

  - возведение зданий и сооружений из несгораемых материалов;

  - устройство противопожарных стен;

  - соблюдение противопожарных разрывов, установленных нормами и правилами по пожарной безопасности;

  - обеспечение территории противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов, установленных на городской водопроводной сети;

  - снос ветхих и аварийных зданий, не представляющих исторической ценности;

  - реконструкция ветхих и аварийных зданий, представляющих историческую ценность с использованием современных негорючих материалов и установкой в них систем противопожарной сигнализации и систем автоматического пожаротушения (конкретные мероприятии выбираются на стадии проекта реконструкции здания);

  - перевод потребителей сжиженного газа на природный, менее опасный во взрывопожароопасном отношении.

## Мероприятия по снижению пожаровзрывоопасности при размещении предприятий в производственных зонах

Основными мероприятиями по снижению пожаровзрывоопасности при размещении предприятий в производственных зонах являются:

  - разработка и реализация комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, учитывающих оснащённость и удалённость подразделений пожарной охраны (для предприятий расположенных на расстоянии более 3 км от ближайшего подразделения пожарной охраны необходимо устройство пожарных постов и т.п.);

  - взрывоопасные и пожароопасные объекты не следует располагать по отношению к другим производственным зданиям и сооружениям с наветренной стороны для ветров преобладающего направления;

  - применение средств автоматической противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, системы автоматического пожаротушения и т.д.);

  - обеспечение подъезда пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям по всей их длине (с одной стороны – при ширине здания или сооружения до 18 метров и с двух сторон – при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов);

  - применение несгораемых материалов при строительстве зданий и сооружений;

  - устройство противопожарных стен;

  - соблюдение противопожарных разрывов установленных нормами и правилами по пожарной безопасности;

  - обеспечение территории предприятий противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов установленных на водопроводной сети.

## Мероприятия по организации противопожарного водоснабжения

Система водоснабжения в населенных пунктах Кикерино, Малое Кикерино, Большое Кикерино, Отделение совхоза Кикерино	принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов. В остальных населенных пунктах предполагается устройство противопожарных водоемов.

Генеральным планом предлагается реконструкция существующих сетей водоснабжения и строительство водопроводных сетей на территории новой жилой застройки.

Расчетные расходы воды на тушение пожара и расчетное количество пожаров приняты по табл.5 п.2.12 СНиП 2.04.02-84*. На все сроки строительства принимается 1 пожар одновременно, с расходом воды 10 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды. Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды при насосной станции или в противопожарных водоемах.

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить на территории водопроводных сооружений Максимальный срок восстановления противопожарного запаса – 24 часа. Этот запас составляет  10 х 3 х 3,6 = 108 м³.

В основных населенных пунктах система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов.

Генеральным планом предлагается реконструкция существующих сетей водоснабжения и строительство водопроводных сетей на территории новой жилой застройки.

Для обеспечения возможности забора воды в любое время года не менее чем двумя автомобилями одновременно, необходима организация пожарных подъездов к искусственным водоемам поселения и строительство противопожарных пирсов и водоемов.

Строительство искусственных противопожарных водоемов проектом предусматривается в районах размещения садоводческих некоммерческих товариществ и в населенных пунктах, не обеспеченных системой централизованного водоснабжения.

## Количество и места дислокации подразделений пожарной охраны

Строительства новых пожарных депо на территории Кикеринского поселения не требуется. Обслуживание территории планируется оставить от пожарной части № 119, расположенной в городе Волосово.